此文章已于 14:08:10 2017/6/16 发布到 疯狂十六进制

S3C2440之存储控制器(sdram)

一、S3C2440地址空间

1.1全部地址空间

- 外设1GB		：0x00000000	~ 	0x40000000		Bank0~Bank7

- 外设控制寄存器	：0x48000000	~	0x5B00001C

- 剩下没使用		：

1.2 存储控制器寄存器地址

1.3 存储控制器外接设备(也能说明功能)

Nor Flash、IDE接口、网卡、扩展串口芯片、SDRAM。

二、存储控制特性

- 支持小字节序、大字节序(通过软件选择)

注：CPU主要是通过控制器设置连接内存等设备，是CPU获取数据的主要工具。

所以此处有必要考虑大小字节序的问题。

- 每个BANK的地址空间为128MB，总共1GB（8BANKs）

- 可编程控制的总线位宽(8/16/32bit）,BANK0只能选择两种位宽(16/32-bit）;

- 总共8个BANK，BANK0~BANK5可以支持外接ROM、SRAM等，BANK6~BANK7

除可以支持ROM、SRAM外，还支持SDRAM等；

- BANK0~BANK6共7个BANK的起始地址是固定的；

- BANK7的地址地址可编程选择；

- BANK6、BANK7的地址空间大小是可编程控制的；

- 每个BANK的访问周期均可编程选择；

- 可以通过外部的“wait”信号延长总线的访问周期；

- 在外接SDRAM时，支持自刷新(self-refresh)和省电模式(power down mode)。

三、存储控制器的寄存器

3.1寄存列表(共13个)

- BWSCON	位宽和等待控制寄存器(BUS WIDTD&WAIT CONTROL REGISTER)

- BANKCONx BANK控制寄存器BANKCONx(BANK CONTROL REGISTER, x为0~5)

- BANKCONx BANK控制寄存器BANKCONx(BANK CONTROL REGISTER, x为6~7)

- REFRESH	刷新控制寄存器(REFRESH CONTROL REGISTER)

- REFRESH BANKSIZE寄存器(BANKSIZE REGISTER)

- MRSRBx SDRAM模式设置寄存器(SDRAM MODE REGISTER SET REGISTER,x为6~7)

四、SDRAM实战

4.1 SDRAM特性

4.3 S3C2440和SDRAM连接方式

通过以上连接方式可产生以下信号：

4.2	访问SDRAM步骤

    - 发出的片选信号nSCS0有效，它选中SDRAM芯片。

    - SDRAM中有4个L-Bank，需要两根地址信号来选中其中一个，

从以上可知使用ADDR24、ADDR25作为L-Bank的选择信号。

    - 对被选中的芯片进行统一的行/列（存储单元）寻址。

    - 找到了存储单元后，被选中的芯片就要进行统一的数据传输了。

4.3 说明

在实际的应用场景中，需要根据控制器寄存器的功能和实际芯片做相应配置。

我暂时认为，S3C2440的控制器寄存器是固定的，也有很多的配置示例。

所以我们只要在已有的参考代码上修改我们相应的不同的地方即可。

存储控制器也是标志性的SOC比MCU多出来的操作部分吧。因为MCU都已经集成

到了芯片内，大家代码有一样。所以移植时，很少考虑此部分。

有个一直用单片的同事问题我，学移植有什么干什么呀？不是都集成好的么。

我想如果接触了SOC+linux的移植后，就会理解了。

SOC的sdram等接在芯片外。并且理解linux内核框架也不是易事。

所以把两个融会贯通确实需要些精力的。

4.4 SDRAM代码示例