此文章已于 11:42:08 2016/8/4 发布到 MADHEX

HiGig/HiGig+/HiGig2

HiGig(通常称为HiGigTM)是Broadcom公司的私有串行总线互联方案，于2001年推出，主要用于Broadcom公司StrataXGS系列芯片(如BCM5670/BCM5690等)之间的互联(也可以跟支持HiGig协议的NPU或ASIC连接)，既可用于板内连接，也可通过背板走线形式实现跨板连接。

HiGig总线是在以太网协议的基础上发展而来的，它在以太网二层报文中插入HiGig头，形成HiGig报文，通过HiGig头部携带的控制信息，来实现芯片端口的镜像、聚合、QOS等功能。

如上图所示，将以太网二层报文的8Byte前导码和4个字节帧间隙(共12个字节帧间隙)替换成12个字节的HiGig报文头，这样，HiGig报文只有8个字节帧间隙，没有前导码。

HiGig接口支持的最大速率为10Gbps(共4对SerDes通道，每通道最大支持3.125Gbps，因为经过了8B/10B变换，所以有效带宽为2.5Gbps)，物理层电气特性如XAUI端口相同(详见IEEE802.3ae clause 47)。

Broadcom公司在其StrataXGS II系列产品上(如BCM5675/BCM5695等)推出了HiGig+总线，HiGig+只是在HiGig的基础了做了细微改进，将端口支持的最大速率从10Gbps提高到12Gbps(每个通道的最大速率从3.125Gbps提高到3.75Gbps),至于协议部分，没有做任何更改，与HiGig完全一样，所以对HiGig接口完全兼容。

隨着通信技术的发展，HiGig/HiGig+总线也暴露出了其自身的局限线，在对更高端的网络市场应用中显得力不从心，主要表现在以下几个方面：

1).地址空间和服务种类有限，满足不了更高级系统应用；

2).头部结构不够灵活，满足不了未来技术发展；

3).对流控和负载均衡技术支持不足。

在此背景下，Broadcom公司于2005年在其StrataXGS III系列产品(如BCM56580/ BCM56700/BCM56800等)上推出了HiGig2总线，HiGig2总线在HiGig+总线的基础上，对端口速率和传输协议都进行了更改。

HiGig/HiGig+报文头为12个字节，而HiGig2报文头部增加到16个字节，使得HiGig2报文可以携带更多的信息来决定报文的处理方式，如镜像、重定向、流控和负载均衡等。如下图所示：

说完HiGig/HiGig+/HiGig2后，不得不顺便说下另外一种非主流的HiGig类协议HiGig-Lite。由于HiGig-Lite不能与HiGig/HiGig+/HiGig2兼容，所以其只在很小范围内有使用(只局限在BCM5601x/BCM5620x/BCM5622x/BCM5371x几个系列芯片上)。HiGig-Lite端口只支持2.5Gbps速率，报文帧结构同XGMII类似。

HiGig-Lite协议不像HiGig/HiGig+/HiGig2那样将报文的前导码和部分帧间隙替换成HiGig/HiGig+/HiGig2头部，以求变换后的报文传输效率不变，而是保持原以太报文的前导码和帧间隙不变，只是在以太报文的前导码和目的MAC地址之间插入了一个16字节的HiGig-Lite报文头，如下图所示：

HIGIG

Higig（XAUI）接口有4个通道，higig header中byte0使用lane0传输，byte1使用lane1，byte2使用lane2，byte3使用lane3，byte4使用lane0，依次类推。

Higig header主要包括：START_OF_FRAME (SOF)、DST_MODID、SRC_MODID、HDR_EXT_LENGTH、VID_HIGH、VID_LOW、VID_LOW、 SRC_MODID、SRC_PORT_TGID、DST_PORT、DST_MODID 、HDR_TYPE。其中HDR_TYPE决定HDR_TYPE之后4byte的格式。

HDR_TYPE：00 = Overlay 1 (default)，提供mirroring/trunking信息

01 = Overlay 2 (classification tag)，提供分类、过滤处理。

HIGIG2

HIGIG2 PACKET HEADER

Higig2 Packet Header： 中包括， FRC和PPD。

1）K.SOP (0xFB): control character will always be aligned with Lane 0.即分隔符

2）K.EOP (0xFD): control character will be aligned depending on the length of HG_Payload

3）HG_Payload: will carry the Ethernet frame starting from the MACDA field

4）Fabric Routing Control (FRC)，占用7个字节。FRC中比较有用的是：

MCST（多播还是单播）、

TC [3:0]（用于qos）、

DST_MODID [7:0] /MGID [15:8] （目的mode id）、

DST_PID [7:0] /MGID [7:0]（目的端口id）、

SRC_MODID [7:0]（源mode id）、

SRC_PID [7:0]（源端口id）、

PPD_TYPE（Packet Processing Descriptor Type）

5）Packet Processing Descriptor (PPD)，占用8个字节。主要是根据FRC中的PPD_TYPE决定PPD的结构

000: PPD Overlay1

001: PPD Overlay2

010~111: Reserved。

6) HG_CRC32: will cover the bytes starting from the K.SOP to the last byte of the HG_Payload for packet error protection.

HIGIG2 MESSAGES

Higig2 messages占用16byte。

K.SOM:分隔符

HG_CRC8：crc校验，从K.SOM到最后一个HG_Message。

Higig2 messages可以出现在higig2数据包中，也可以独立成包。

Higig2 messages包括MSG_TYPE（message类型）、FWD_TYPE

MSG_TYPE

000000: Flow Control

FWD_TYPE：

00: Link Level

Higig2能够兼容HiGig+，而HiGig+不能兼容higig2.

在支持higig2和higig+的结构，结构图如下

Combo MAC能够区分higig2 header和higig+ header.

Translation shim负责转换为higig+ header。

Common HiGig+ Fabric Processing Core负责处理路由方案。

HIGIG-LITE

HIGIG-LITE header 位于以太报文的前导码和目的MAC地址之间，占用16byte，HIGIG-LITE由两部组成：8byte的FRC和8byte的PPD。

HIGIG-LITE堆叠协议与基于HIGIG、HIGIG2的StrataXGS设备是不能兼容的，只有基于HIGIG-LITE的设备之间可以堆叠。

功能描述

每个交换设备都有唯一的一个mode id，用于转发数据包。Frabric设备没有mode id，因为他们只适用于扩展系统，而不是边沿设备，它只是需要通过mode id定位到相应的端口。

Mode id的数量是有限的，原来一个端口对应一个mode id，后来由于支持了重新映射功能，可以有多个端口对应一个mode id，通过端口数来区别。

当一个数据包需要通过higig口传递时，入口交换设备需要header域添加合适的信息，fabric设备和其他交换设备需要分析header中的opcode，来获知数据包的类型（CPU、broadcast、multicast、known unicast）。

Opcode=0：cpu控制报文。在大多数情况是发送给cpu的报文。

Opcode=1：known unicast packet。入口交换查找2层/3层 table，找到一个匹配的。在mode header中，dst_modid 、dst_port 制定了最后的出口。中间的Fabric、交换设备根据MH中内容来转化数据包，在目的mode，通过dst_port来发送到对应的端口上。不需要转发表。

The ingress switch device will set opcode==1 for the following conditions:

1. Matching L2 entry

2. Matching L3 entry

3. FP match action==redirect

Opcode=2：用于广播，或者是在table中没有找到匹配的单播。Fabric、switch设备会将报文发到MH中制定的vlan中的其他成员。

Opcode=3：KNOWN L2 MULTICAST PACKETS。入口交换查找L2/L2MC table，找到一个匹配的。在mode header中，dst_modid 、dst_port 指定了多播组id，中间的Fabric、交换设备根据MH中多播组id在L2/L2MC table查找，确定最后目的端口号。

Opcode=4：KNOWN L3 MULTICAST PACKETS。入口交换查找L3/L3MC table，找到一个匹配的entry，在mode header中，dst_modid 、dst_port指定了IPMC group ID, 中间的Fabric、交换设备将定位L3/L3MC table，使用MH中IPMC group ID，确定最后目的端口号。

Opcode=5、6、7：无效的操作。

端口镜像

在StrataXGS I/II，端口镜像到镜像端口端、报文发送到目的端口，需要module header中的mirror, mirror_done,  mirror_only确定。

STRATAXGS I MIRRORING (BCM5670)

(mirror, mirror_done, mirror_only)==(100)表示报文需要映像和交换。如果交换端口和镜像端口为同一个端口，那么只需要发送一个报文；如果不是同一个端口，需分别发送一个报文。无论是发送到交换端口还是镜像端口，报文module header域都不需要改变。

上图中MTP为镜像端口，B为交换端口

STRATAXGS II INGRESS MIRRORING (BCM5675)

上图中MTP为镜像端口，B为交换端口。

如果映像端口与交换端口不是同一个端口，会发送两个数据包，两个端口各一个。

(mirror, mirror_done, mirror_only)==(110)表示报文只映射不交换

(mirror, mirror_done, mirror_only)==(101)表示报文值交换不映射

STRATAXGS III INGRESS MIRRORING (BCM56500)

交换设备在经过higig会建立会有3份数据包拷贝： Switch copy、Ingress mirror copy 、Egress mirror copy

发送switch copy时，header会是MH.opcode==1 (known unicast), dst_modid, dst_port, mirror=0。

发送mirror copy时，header会是MH.opcode==1 (known unicast), dst_modid, dst_port, mirror=1。

对于ingress mirror copy，报文是没有经过修改的原始报文。

2.5G HIGIG 模式

在2.5G higig模式下，只是用一个通道XAUI lane (0)，XAUI lane (1-3)没有使用。只有基于XAUI 的端口才支持2.5G higig模式

56146功能

56146简介

该款芯片有24个FE口，4个1G/2.5G口。

56146支持的交换功能：L2交换、l2多播、vlan、Double VLAN Tagging、VLAN Range-Based Double Tagging、端口过滤、速率风暴控制、生成树、链路汇聚、镜像、L3路由、IP多播、CFP、QOS、端口安全、DoS、Cpu协议包处理、堆叠、MIB等。

56146支持Ethernet/IEEE 802.3包长为64-1522B，jumbo数据最大为12KB，支持16K的mac地址学习，支持1K的2层多播组，支持4k vlan，链路汇聚支持128个trunk，每个端口有8个CoS队列，堆叠支持128个module，

56146的交换能力达到12.4Gps，24个FE口支持10M/100M，使用的接口是S3MII，BCM56146有2个HyperCores，每个HyperCores可以设置2个1G/2.5G port，所以有4个1G/2.5G端口，当设置为1G时，支持10/100/1000M full/half-duplex, 1000Base-X (fiber), 100Base-FX mode (fiber)模式，使用SGMII接口，当设置为2.5G时，支持HiGig-Lite或overclocked-Ethernet模式。

Cpu对56146的访问主要使用pcie接口。Port-based rate control with 8 Kbps granularity。

主要包括的表是：

1）端口表（Port Table）：每个端口在表中有一条目，记录l2学习、没用的端口、vlan处理、任务优先级等。

2）基于mac的vlan表（MAC-Based VLAN Table）：能容纳24K的mac地址，是基于源mac的vlan表，这个表与vlan转换表协同工作。

3）Vlan转换表（VLAN Translation table）：入口、出口分别2K，用于客户vlan与服务提供商vlan之间转换，与基于mac的vlan表协同工作。

4）基于协议的vlan表（Protocol-Based VLAN Table ）：每个端口16个。

5）Vlan表（VLAN Table）：容纳4K个vlan，显示每个vlan的端口和生成树组。

6）生成树组表（Spanning Tree Group Table）：容纳256个生成树组，显示每个生成树组中每个端口的生成树状态。

7）mac地址表（MAC Address Table）：容纳16K个mac地址，包括学习到的mac和编写的mac，表示目的端口和其mac地址属性（源、目的丢弃、阻塞、优先级、镜像等）

8）保留mac地址表（Reserved MAC Address Table）：包括64个条目，存储保留的mac地址。

9）mac阻塞表（MAC Block Table）：容纳32组。出口处的阻塞、洪泛的源mac地址组。

10）2层多播表（Layer 2 Multicast Table）：容纳1K组。存储2层多播组。

11）链路汇聚组表（Link Aggregation Group Table）：容纳128组。表示链路汇聚组端口成员与hash选择条件的关系。

12）基于IP子网的vlan表（IP Subnet-Based VLAN Table）：容纳256个子网。

13）DSCP表（DSCP Table）：容纳1920个条目。重新映射入口、出口DSCP到新的DSCP和优先级

14）3层主机路由表（Layer 3 Host Route Table）：容纳512个IPV4主机，或256个IPV6主机。

15）3层最长前向匹配路由表（Layer 3 LPM Route Table）：64 IPv4 路由或32个IPv6 路由

16）3层IP组播表（Layer 3 IP Multicast Table）：容纳64组。

56140系列交换芯片功能

56140系列芯片主要包括包括：

他们符合StrataXGS® IV switching family

Pipeline Blocks

1）Intelligent Parser：包括full parser 和HiGig+/HiGig2 parser。Full parser主要是分析入口处的数据包中前128字节的。Higig parser主要是分析HiGig+/HiGig2 header信息。

2）Security Engine：主要提供Early discard detection、Control Denial-of-Service, DoS, attack detection、Flow-based mirroring、Flow-rate metering。

3）L2 Switching：执行vlan、权限任务，寻找转发包的目的mac地址、源mac地址学习，包括VLAN type select、VLAN look-up、L2 unicast look-up、L2 multicast look-up。

4）L3 Routing：支持3层的ip协议。执行单播、多播数据包的源ip地址、目的ip地址查找。包括：L3 unicast look-up、L3 multicast look-up、Longest prefix match、Look-up switch logic、 Strict and loose uRPF checks。

5）ContentAware Processing：支持快速过滤处理、ACL、differentiated services、QoS。要分析这些内容：MACDA, MACSA, DIP, SIP, TCP, several others等等。

6）Buffer Management：提供cos、带宽保障、带宽限制、metering mechanisms。

7）Modification：数据包的修改可能是由于VLAN Translation、L3 routed packet modification等原因。

Memory Management Unit

内存系统主要有CBP和transaction queue (XQ)组成，主要是管理cell buffer，设备支持1.5M cell buffer poll（CBP）。对于buffer的管理方式主要是：Ingress backpressure (IBP)、Head-of-line (HOL) prevention、 Ingress rate shaping, PAUSE metering

a) IBP主要用于入端口，缓解端口拥塞;尽可能减少数据包的丢失。 在Ingress Ports上有效管理buffer资源; 基于每端口设置IBP产生门限值与IBP消除门限；当到达的数据包数量满足达到门限，发送Pause帧; 	当达到的数据包数量低于IBP的消除门限，停发Pause帧;

b) HOL主要用于出端口和cos。

- 当多个端口或多个流向一个端口发送数据包时有可能会产生阻塞，会引起输入端口到其它端口数据包的丢失,此种情况即为HOL(Head-of-Line Blocking，线路头阻塞)。

- 通过设置HOL门限值，当进入的数据包达到该门限,不再允许新的数据包进入Egress队列,在MMU丢弃这些数据包。HOL预防机制通过丢弃数据包达到目的; 与PAUSE Metering, Ingress Backpressure不同。

- 提供两种HOL预防机制：Cell-base。设置每个端口所用memory大小; Packet-based。设置每个端口输出队列的包的最大个数.

c) PAUSE Metering：主要是为入口提供实现入口速率整形。他会追踪每个入端口的带宽，当超过限制时，会发送PAUSE message。

- 每个端口有独立的漏桶，用于限制带宽与流量整形。

- 如下所示,每T_REFRESH(7.8125 ms)周期从BUCKET中取出REFRESHCOUNT 个token (每token=0.5bit);

- 初始化是漏桶bit值为0(令牌为full)，当进入一个packets 时，相当于往BUCKET注入相应的token,每周期取出REFRESHCOUNT ；当进入的包大于PAUSE_THD 时，PAUSE帧产生;这就是PAUSE Metering功能，用于IBP机制;

Search Engines

支持Hash search engine、CAM search engine。

Hash search engine (HSE)主要用在L2 MAC table (for look-up and learning), L3 host table (for IPv4 and IPv6 look-ups), MAC VLAN, IPMC searches (s,g) and (*,g), Ingress VLAN translation, and egress VLAN translation中。

CAM search engine (CSE)主要是在使用ContentAware engine时，被Default routing/policy routing/ingress ACL或HiGig ACL触发。

ContentAware Processor (CAP)

所谓ContentAware就是对packet的内容进行智能匹配的技术。主要是为ACL, DSCP, QoS等提供支持。

这5个部分分别是智能协议识别选择器、CAM查找引擎、策略引擎、meter和统计引擎、动作裁决引擎。在ingress端口，智能协议识别选择器对进来的包的前128bit按照协议字段进行选择和标记，CAM查找引擎按照用户给的key匹配协议选择器的内容，如果找到了，就执行策略引擎的动作，并可以实验meter和统计引擎进行限速、标记颜色和统计。

MEF Policing

Meter用于监控传输带宽。SrTCM、TrTCM、modified TrTCM是meter的三种方案。有待定信息速率(CIR)和额外信息速率（EIR），他们有一定扩展范围，分别是CBS和EBS

- 当进入包数量在CBS之内时，报文标识为Green，可被转发的报文;

- 当进入包数量超出CBS但在EBS之内,超出CBS部分的包标识为YELLOW, YELLOW 包不保证可发,可应用丢弃/转发操作;

- 当进入的包数量超出EBS,超出EBS的包标识为RED,不会得到令牌转发;

Committed Information Rate (CIR)

Committed Burst Size (CBS)

Excess Information Rate (EIR)

Excess Burst Size (EBS)

CPU Management Interface Controller (CMIC)

CPU通过PCI接口与芯片的CMIC模块连接，并与芯片交互数据；通过PCIe接口，提供两种交互数据的机制：

- DMA 通道;用于交互大量数据块，比如收发数据包,CPU获取芯片的内存表数据;

- MESSAGING MECHANISM(消息机制)；用于交互小数据块，比如CPU读写芯片寄存器，读写内存表;

Packet Flow

1）2层入口数据包流

数据包到达入口处时，会被分析，从数据包取出相关的内容，进行CAP处理，然后，判断数据包是否已经加了tag还是没有加tag。对于没有加tag的数据包，需要从VLAN_XLATE table、 Subnet-based table、 Protocol-based table、 Port-based table (default)中指定vlan id。对于已经加tag的，可以从数据包中获得vlan id。通过vlan查找表，可以知道数据包是否属于这个vlan，如果属于这个vlan，将进行STP、vlan端口bitmap、PFM (port filtering mode)处理，如果这个数据包的vlan是无效的，将丢弃该数据包。

随后，开始了学习阶段。查看该数据的源mac地址和vlan id是否已经在L2 table中，如果有，说明已经学习过了，如果没有，学习的方法取决于CPU Managed Learning (CML)的设置，是通过硬件学习，还是传给cpu，还是丢弃。

下一阶段是目的mac地址查找。如果在L2_USER_ENTRY中找到，数据包的目的地址要基于BPDU设置。如果BPDU设置为0，数据包将根据目的module、目的端口进行转发；如果BPDU设置为，数据将被丢弃、或拷贝给cpu、或洪泛到vlan中。如果在L2_USER_ENTRY中没有找到，但在L2_ENTRY table中找到了，将会转发到DST_MODID 、DST_PORT/TGID。否则，则洪泛到整个vlan中。

当数据包是多播包时，经过的路径与单播包一样。当多播包在L2_ENTRY中找到，L2_ENTRY的索引将用来确定L2MC table的索引。L2MC table用于映射出端口，当PFM为0时，将洪泛到整个vlan中，当PFM为1是，将转发给L2MC table中指定的端口。

对于多播包，经过的路径与单播包一样，只是在学习之后，将报文转发给该vlan的所有成员。

2）3层入口数据包流

如果查目的MAC地址表的时候发现L3bit置位了，就进入到L3转发流程。L3交换可以实现跨VLAN转发，而且它的转发依据不是根据目的MAC地址，而是根据目的IP。L3转发的流程是：

首先对L3头部进行校验，校验和错的包直接丢弃；然后进行原IP地址查找，如果主机路由表中没有找到，会上报给CPU，CPU会进行相应的处理，并更新接口表；

下一步进行目的IP地址查找，如果主机路由表中没有找到，就会在子网路由表中进行查找，在子网路由表中进行最长子网匹配的查找算法，如果在子网路由表中还没有找到，也送给CPU进行处理，如果在主机路由表或子网路由表中找到了，就会得到下一跳的指针。如果ECMP使能的话，会得到ECMP的指针和ECMP的个数，从而根据hash算法得到一个下一跳指针。下一条表项中包含了下一跳的MAC地址和接口表的索引。在包转发出去的时候，用下一跳的MAC地址替换掉包的目的MAC地址。用接口表中的MAC地址和VLAN替换掉包的原MAC地址和VLAN。

L2 功能介绍

主要包括：

• “Learning” （mac地址学习）

• “L2 Address Aging” （2层地址老化）

• “L2 Address Learning Limits” （2层地址学习限制）

• “L2 Multicast” （2层多播）

• “L2 User Entry” （2层用户登记）

• “L2 Port Bridge” （2层端口桥）

• “Spanning Tree” （生成树）

- Learning

L2_ENTRY表中包含三种不同的类型：

VLAN-based bridging (basic),

single-VLAN cross connect,

and double-VLAN cross connect.

当CPU managed Learning (CML)模式设置时，硬件mac地址学习使能。通过CML_FLAGS_NEW和CML_FLAGS_MOVE控制CML，CML_FLAGS_NEW用来控制数据包中mac地址不认识的情况，CML_FLAGS_MOVE用来控制入口的数据包的mac地址与2层表中记录的该端口mac地址不相同的情况。有四种处理方式：HW学习包、pending学习、拷贝给cpu、丢弃。

L2_MOD_FIFO有128条记录，用于向cpu通知L2_ENTRY 表发生了变化，L2_MOD_FIFO表中存储了L2_ENTRY表的改变。

2）L2 Address Aging

通过L2_AGE_TIMER寄存器来使能老化，和设置老化时间。

3）L2 Address Learning Limits

- 设置每端口/每LAG，每VLAN与每芯片地址学习限制：

- 每芯片地址学习限制与当前学习的MAC数量统计

- 28个端口,每端口可设学习限制，当前学习的MAC统计；

- 128 个LAG，每LAG可设学习限制，当前学习MAC统计；

- 4095 VLAN，每VLAN可设学习限制，当前学习MAC统计；

- 支持使能地址限制Check功能：

数据包分别经过system limit，port/LAG limit, VLAN limit逐级检查，如限制门限达到，丢掉该数据包；也可选送CPU；

4）L2 Multicast

- 支持三种PFM模式 (port filtering modes)：

- PFM A, 所有组播包在VLAN域内广播；

- PFM B, 已知组播转发至组播表的pbmp端口;未知组播则在VLAN域内广播;

- PFM C,已知组播转发至组播表的pbmp端口;未知组播则丢弃;

5）L2 User Entry

L2_USER_ENTRY表包含64条表项，关键值是MAC_DA 、VLAN_ID。

6）L2 Port Bridge

允许收发包是同一个端口。典型的应用是Wireless Access Point (WAP)。同一个端口可以对应多个mac。

7）Spanning Tree

- 完全支持IEEE 802.1D(STP),IEEE 802.1s(MSTP), IEEE 802.1W(RSTP):

- 支持端口状态设置: disable, blocking, listening, learning , forwarding;

- 以上的2层功能，支持生成树必要的条件:学习,老化与MAC地址表的批量删除;

- 支持256 生成树表项。

VLAN

Internal VLAN ID获取

- 提供并根据以下排列优先顺序的几种表用于获取Internal VLAN ID:

  - VLAN Translation。以数据包的Inner/Outer VID为索引；每端口可选设置时能;

  - MAC-Based。以数据包的源MAC地址为索引；每端口可选设置时能；

  - Subnet-Based。以数据包的源IP为索引；每端口可选设置时能；

  - Protocol-Based。以数据包的协议类型( ETHNET_TYPE )为索引；每端口可选设置时能；

  - Port-Based。以端口配置的默认VLANID作为Internal VLAN；

- 对于Untagged与single priority-tagged packet ，查找的类型表以及优先顺序为MAC-Based - > Subnet-Based ->  Protocol-Based ->Port-Base;

- 对tagged packet,查找顺序为 VLAN Translation -> MAC-Based - > Subnet-Based ->  Protocol-Based ->Port-Base;

Ingress VLAN Action

- 查表结果，对数据包执行以下的VID转换规则：

- Add Internal OVID/IVID

- Replace incoming OVID/IVID with internal   OVID/IVID

- Delete incoming OVID/IVID

- Do not modify

使用VLAN_XLATE表

Egress VLAN Action

- 在出口端，根据OutVid/InnerVid 查找Egress VLAN Translation, 执行以下相应操作(根据untagged与tagged包类型):

- Add OVID/IVID

- Replace OVID/IVID with internal/outgoing OVID/IVID

- Delete OVID/IVID

- Do not modify

- 通过EGR_VLAN表配置，对数据包进行强制剥离外层VID;用于Double-tagged模式;

VLAN Range Checking

- 支持128个VLAN Range表。通过Range表的配置，将某段范围的userVID替换成一个OVID，节省VLAN表与其他资源VLAN Transparent表项的资源；

- VLAN Range执行优于Ingress VLAN Translation;

VLAN tag操作流程

转：http://blog.chinaunix.net/uid-11140746-id-3712645.html